| DARBU APJOMI ALLAŽU PAMATSKOLAS SADZĪVES KANALIZĀCIJAI SIGULDAS NOVADA ALLAŽU PAGASTĀ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plastmasas kanalizācijas uzmavu PP caurules sadzīves notekūdeņiem ar rūpnieciski izgatavotiem blīvgredzeniem, OD160, „T8“, ar iebūves dziļumu līdz 1,5 m smilts apbērumā | m | 10,29 |  |
| 2. | Tas pats, ar iebūves dziļumu līdz 2,0 m | m | 77,27 |  |
| 3. | Tas pats, ar iebūves dziļumu līdz 2,5 m | m | 11,45 |  |
| 4. | Plastmasas kanalizācijas uzmavu PP caurules sadzīves notekūdeņiem ar rūpnieciski izgatavotiem blīvgredzeniem, OD200, „T8“, ar iebūves dziļumu līdz 3,0 m smilts apbērumā | m | 53,16 |  |
| 5. | Tas pats, ar iebūves dziļumu līdz 3,5 m | m | 116,65 |  |
| 6. | Tas pats, ar iebūves dziļumu līdz 4,0 m | m | 10,50 |  |
| 7. | Saliekamo dz.b. grodu aka D 1000 izgatavota no elementiem atbilstoši LVS EN 206-1 prasībām – betons C25, ūdens caurlaidība W10, sala izturība F200, savienojuma vietās blīvējumam jāatbilst EN 681-1 prasībām, ar peldošo ķeta vāku dziļumā līdz 1,5 m | gab | 1 |  |
| 8. | Tas pats, dziļumā īdz 2,5 m | gab | 1 |  |
| 9. | Tas pats, d=1500 mm dziļumā līdz 3,0 m | gab | 1 |  |
| 10 | Tas pats, d=1500 mm dziļumā līdz 3,5 m | gab | 3 |  |
| 11. | Saliekamo dz.b. grodu aka D 1000 izgatavota no elementiem atbilstoši LVS EN 206-1 prasībām – betons C25, ūdeans caurlaidība W10, sala izturība F200, savienojuma vietās blīvējumam jāatbilst EN 681-1 prasībām, ar peldošo ķeta vāku dziļumā līdz 1,5 m | kompl | 1 | Spiediena dzēšanas aka |
| 12. | Tas pats, dziļumā līdz 2,5 m | kompl | 1 | Pārkrituma aka |
| 13. | Rūpnieciski ražotas plastmasas skatakas sadzīves kanalizācijai D400 komplektā ar pamatni, augstuma regulēšanas cauruli, blīvgumiju, manžeti, teleskopu, vāku 40 tn un rāmi dziļumā līdz 2,0 m | gab | 2 |  |
| 14. | Rūpnieciski ražotas plastmasas skatakas sadzīves kanalizācijai D560 komplektā ar pamatni, augstuma regulēšanas cauruli, blīvgumiju, manžeti, teleskopu, vāku 40 tn un rāmi dziļumā līdz 2,5 m | gab | 1 |  |
| 15. | Tas pats, dziļumā līdz 3,00 m | gab | 1 |  |
| 16. | Notekūdeņu sūknētava d=1200 mm, h=4,21 m komplektā ar sūkņiem, automātiku, pretvārstiem, pacelšanas mehānismu, ar atkritumu grozu ar celšanas augstumu h=8.0 m | kompl. | 1 |  |
| 17. | PE spiediena caurules spiedkanalizācijai 63x3,8 mm, PN10 ar iebūves dziļumu līdz 2,0 m | m | 78,79 |  |
| 18. | Tas pats ar beztranšeju iebūvi zem autoceļa PE apvalkcaurulē PN 10 ar d=160 mm ar centrējošiem gredzeniem ik pēc 1,5 | m | 29,16 |  |
| 19. | PE spiediena caurules spiedkanalizācijai 110x6,6 mm, PN10 ar iebūves dziļumu līdz 2,0 m | m | 355,46 |  |
| . |  |  |  |  |

| 20. | Atloku trejgabali DN100 | gab | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Universāli atloku adapteri DN100 | gab | 2 |  |
| 22. | Atloku aizbīdņi DN 100 | gab | 2 |  |
| 23. | Īsā pareja atlokā DN100/63 | gab | 1 |  |
| 24. | Aizsargčaula d=200 mm dzelzbetona grodā | gab | 7 |  |
| 25. | Tas pats, 160 mm | gab | 3 |  |
| 26. | Tas pats, 110 mm | gab | 3 |  |
| 27. | Tas pats, 63mm | gab | 2 |  |
| 28. | Pieslēgums esošajiem tīkliem | vietas | 3 |  |
| 29. | Šķērsojums ar esošajām komunikācijām | vietas | 7 |  |
| 30. | Grants seguma atjaunošana | m2 | 164,60 |  |
| 31. | Asfaltbetona seguma atjaunošana | m2 | 14,23 |  |

Sagatavoja								P.Jurkāns