|  | Darbu apraksts | Mēra vien. | Apjoms | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektro metināmas PE caurules ūdensapgādei PN10, d=110x6,6 mm ar iebūves dziļumu līdz 2,0 m | m | 310,32 |  |
| 2. | Tas pats dziļumā līdz 2,5 m | m | 82,52 |  |
| 3. | Tas pats, iebūve ar beztranšeju metodi zem autoceļa PE apvalkcaurulē PN10 ar DE 225 mm mm ar centrējošiem gredzeniem ik pēc 2,0 m | m | 30,5 m |  |
| 4. | Tas pats, d=63x3,8 mm dziļumā līdz 2,0 m | m | 92,36 |  |
| 5. | Tas pats, dziļumā līdz 2,5 m | m | 20,00 |  |
| 6. | Saliekamo dz.b. grodu aka D 1000 izgatavota no elementiem atbilstoši LVS EN 206-1 prasībām – betons C25, ūdens caurlaidība W10, sala izturība F200, savienojuma vietās blīvējumam jāatbilst EN 681-1 prasībām, ar peldošo ķeta vāku dziļumā līdz 2,0 m | gab | 2 |  |
|  | Tas pats, dziļumā līdz 2,5 m | gab | 2 |  |
| 7. | Atloku trejgabali DN100 | gab | 4 |  |
| 8. | Universāli atloku adapteri DN100 | gab | 4 |  |
| 9. | Atloku aizbīdņi DN 100 | gab | 4 |  |
| 10. | Īsā pāreja atlokā DN 100/63 | gab | 1 |  |
| 11. | Gala noslēgs DE 63 mm | gab | 1 |  |
| 12. | Aizsargčaulas dzelzsbetona grodos d=110 mm | gab | 6 |  |
| 13. | Tas pats, d=63 mm | gab | 1 |  |
| 14. | Pieslēgums esošajiem tīkliem | vietas | 2 |  |
| 15. | Esošo komunikāciju šķērsošana | vietas | 4 |  |
| 16. | Elektrokabeļa ielikšana plastmasas čaulā d=125 mm, l=2,0 m | vietas | 4 |  |
| 17. | Grants seguma atjaunošana | m2 | 103,5 |  |
| 18. | Zālāju atjaunošana | m2 | 149,19 |  |
| 19. | Asfaltbetona seguma atjaunošana | m2 | 36,6 |  |

ŪDENSVADA IEBŪVES DARBU APJOMI ALLAŽU PAMATSKOLAI

Sagatavoja							P.Jurkāns