PASKAIDROJUMA RAKSTS

| Būves nosaukums | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Mores ciemā |
| --- | --- |
| Adrese | More, Siguldas novads |
| Pasūtītājs | SIA "Saltavots" |
| Projekts izstrādāts pēc pasūtītāja dotās programmas, pamatojoties uz: - Plānošanas un arhitektūras uzdevumu - Tehniskajiem noteikumiem - Topogrāfisko plānu Projektā izstrādātas daļas: ĢP, AR, BK |  |

1. APBŪVES GABALA APRAKSTS

| 1.1. | Zemes gabala novietne un situācija, teritorijā esošās būves | Zemes gabals atrodas pie autoceļa Sigulda - Nītaure. Uz zemes gabala atrodas esoša trīs esošas ēkas, no kurām vienu paredzēts demontēt un vienu rekonstruēt, un baseins, kuru paredzēts demontēt un vietā uzstādīt jaunas ūdens attīrīšanas iekārtas. Ēkām pieguļošā teritorija ir daļēji apžogota – vietām žogu paredzēts demontēt un uzstādīt jaunu šajā pusē zemes robežai, vietām žogam paredzēts tikai nomainīt sietu, bet vietās, kur tas nav vispār, jāierīko pilnībā no jauna. |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Zemes gabala reljefs un platība | Reljefs līdzens. Platība – 110 000 m2 |
| 1.3. | Apbūves veids | Mazstāvu dzīvojamā apbūve (DzM) |
| 1.4. | Būvniecības veids | Jaunbūve , rekonstrukcija , restaurācija (renovācija)  |
| 1.5. | Būves bloķēšana | Brīvstāvoša  vai bloķēta ēka  |

2. PROJEKTĒŠANA

| 2.1. | Būvprojektēšanas stadija | Tehniskais projekts , skiču projekts , darba zīmējumi O, fiksācijas projekts  |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Stāvu skaits | 1 |
| 2.3. | Apbūves laukums | 22,05 m2 (0,02%) |
| 2.4. | Ēkas tilpums | 32,28 m3 |
| 2.5. | Ēkas kopējā platība | 15,3 m2 |
| 2.6. | Dzīvojamā platība | - |
| 2.7. | Zemes gabala apbūves blīvums | 0,04% (46,53 m2) |
| 2.3. | Ugunsdrošības kategorija | U3 |
| 2.4. | Iebrauktuves un ieejas | Ir esoša piebrauktuve pie norobežotās teritorijas, bet tiek projektēta piebrauktuve un laukums (12x12m) ar grants segumu pie ēkām. |

3. ĀRĒJĀS APDARES NOSACĪJUMI

| 3.1. | Sienas | Rekonstruējamo ēku no ārpuses paredzēts siltināt ar 3cm biezu siltinājumu un apmest, krāsot. Sienas paredzēts apmest arī no iekšpuses. Apmetums – cementa-kaļķu java. |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Jumts (iesegums) | Rannila (Ruukki) profilētā tērauda loksnes vai līdzīgs jumta segums |
| 3.3. | Logi | PVC (Paredzēts uzstādīt logus ar U = 1,8W/(m2K)) |
| 3.4. | Durvis | Metāla siltinātas ārdurvis (slēdzamas) |

4. BŪVKONSTRUKCIJAS

| 4.1. | Pamati | Esoši |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | Sienas | Esošas, bet nepieciešama daļēja sienas demontāža |
| 4.3. | Jumts | Esošs divslīpņu jumts no koka spārēm, kuras paredzēts demontēt un vietā uzstādīt jaunas |
| 4.3. | Pārsegums | Esošs koka siju pārsegums, kuru paredzēts demontēt starpsienas demontāžas dēļ |

5. INŽENIERKOMUNIKĀCIJA

| 5.1. | Elektroapgāde | No DET rajona centralizētiem tīkliem |
| --- | --- | --- |
| 5.2. | Ūdens apgāde un kanalizācija | Saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem. Izstrādājot tehnisko projektu un attiecīgi saskaņojot |
| 5.3. | Siltuma apgāde | Autonomā apkures sistēma |
| 5.4. | Ventilācija | Saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem. Izstrādājot tehnisko projektu un attiecīgi saskaņojot |
| 5.5. | Telekomunikācija | - |
| 5.6. | Gāzes apgāde | Saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem. Izstrādājot tehnisko projektu un attiecīgi saskaņojot |

6. TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMS

| 6.1. | Nožogojums | Esošs, bet rekonstrukcijas gaitā vietām žogu paredzēts demontēt un uzstādīt jaunu šajā pusē zemes robežai, vietām žogam paredzēts tikai nomainīt sietu, bet vietās, kur tas nav vispār, jāierīko pilnībā no jauna |
| --- | --- | --- |
| 6.2. | Vertikālais planējums | Reljefs nav mainīts |
| 6.3. | Brauktuves un gājēju celiņi | Ir esoša piebrauktuve pie norobežotās teritorijas, bet tiek projektēta piebrauktuve un laukums (12x12m) ar grants segumu pie ēkām |
| 6.4. | Virszemes, gruntsūdeņu novadīšana | Nokrišņu ūdeņus no jumta novada pa satekām un notekām, tos infiltrējot zālienā savā teritorijā vai novadot uz novadgrāvi |
| 6.5. | Apzaļumošana | Daļa koku un krūmu izcērtami |

7.ĪPAŠIE PASĀKUMI

| 7.1. | Koka būvkonstrukcijas pret aizdegšanos un trupēšanu apstrādāt ar pretmikrobu un pretaizdegšanās mastiku |
| --- | --- |
| 7.2. | Metāla konstrukcijas apstrādāt ar ugunsdrošiem krāsojumiem, kā arī obligāta apstrāde pret materiālu koroziju |
| 7.3. | Pirms būvatļaujas izņemšanas ir jānoslēdz līgums ar apdrošināšanas akciju sabiedrību un jāiegādājas obligātā civiltiesiskā apdrošināšanas polise! |
| 7.4. | Pirms būvdarbu uzsākšanas saņemt būvatļauju |
| 7.5. | Saskaņā ar LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” p.211, pirms nodošanas ekspluatācijā, nodrošināt ēku ar autonomām ugunsgrēka trauksmes ierīcēm |
| 7.6. | Celtniecībā izmantot tikai kvalitatīvus būvmateriālus un konstrukcijas ar attiecīgu atbilstības deklarāciju |
| 7.7. | Būvgružus un celtniecības atkritumus izvest uz pilsētas sauso atkritumu poligonu (savāktuvi) |

8. DABAS AIZSARDZĪBAI

| 8.1. | Vispārējās prasības vides aizsardzībai | Būvuzņēmējam jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. Nepieļaut apkārtējās vides piesārņošanu |
| --- | --- | --- |
| 8.2. | Vides aizsardzības pasākumi būvlaukumā | Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrācijas u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā arī uz blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem u.c. Objektā būvdarbu laikā ir maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies būvdarbu laikā |
| 8.3. | Būvgružu glabāšana un izvešana | Objektā demontētos būvmateriālus jānovieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots ar pašvaldību, vai arī tos uzreiz jāaizved uz novietni vai atkritumu izgāztuvi. Otrajā gadījumā risinājums ir jāsaskaņo ar rajona Vides aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem |
| 8.4. | Būvmateriāli | Būvdarbos izmantojamos būvmateriālus paredzēts piegādāt no būvuzņēmēja piedāvātajām būvmateriālu iegādes vietām, uzrādot pielietojamo materiālu sertifikātus un laboratorijas pārbaužu protokolus. Nepieciešamības gadījumā būvmateriālu ieguves vietas var saskaņot un reģistrēt normatīvajos aktos noteiktās iestādēs, saņemot atļaujas saskaņā ar Zemes dzīļu izmantošanas likumu un MK noteikumiem Nr.239 |

9. DARBA AIZSARDZĪBA

| 9.1 | Darbu organizācija Siguldas novadā, Mores ciematā jāizstrādā, pamatojoties uz: - Plānošanas un arhitektūras uzdevumu - Tehniskajiem noteikumiem - Topogrāfisko plānu Objektā viena ēka tiks rekonstruēta un viena - demontēta. Nepieciešamās materiālu novietnes, WC, darbinieku vagoniņa novietnes paredzēt darbu veikšanas projektā. Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī būvlaukuma darba aizsardzības un ugunsdrošības plānam. Galvenais būvuzņēmējs darbus organizē ievērojot MK noteikumus NR.379 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” no 01.01.2002., LR „Darba aizsardzības likumu”, MK noteikumus NR.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” no 01.03.2003. un MK noteikumus NR.82 „Ugunsdrošības noteikumi” no 21.02.2004. Prasības: - Būvlaukumā galvenajam būvuzņēmējam ir jāizstrādā: - Iekšējās kārtības noteikumus, - Darba drošības noteikumus, - Ugunsdrošības un apsardzes noteikumus. - Ar izstrādātajiem noteikumiem galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visas būvniecības procesā iesaistītās personas. - Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību saskaņā ar MK noteikumiem NR.527 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” no 17.06.2004. - Katrai būvniecībā iesaistītai personai tiek veikta ievadinstruktāža, par ko atbildīgs būvdarbu vadītājs, nozīmēts saskaņā ar MK noteikumu NR.323 „Noteikumi par apmācību darba aizsardzības jautājumos” prasībām. Būvlaukuma birojā jābūt pieejamām visām instruktāžām. - Būvlaukumā jāiekārto pirmās palīdzības sniegšanas vieta, atkarībā no strādājošo skaita. - Jāievēro MK noteikumi NR.125 „Darba aizsardzības prasības darba vietās”. - Saskaņā ar MK noteikumiem NR.82 „Ugunsdrošības noteikumi”, būvlaukumā jābūt uzstādītām ugunsdzēsības ierīcēm, norādītiem evakuācijas ceļiem. - Stingri jāievēro MK noteikumu NR.372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālās aizsardzības līdzekļus” prasības, sevišķa uzmanība pievēršama galvas aizsardzības līdzekļiem (ķiverei). - Lietojot darba aprīkojumu, jāievēro MK noteikumi NR.44 „Noteikumi par minimālajām darba drošības un veselības aizsardzības prasībām darba aprīkojuma lietošanā”. - Visām iekārtām, aprīkojumam, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem jābūt ar CE marķējumu un lietošanas instrukcijām. - Jānodrošina MK noteikumu NR.66 „Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku” no 08.02.2003. ievērošanu. - Bīstamās iekārtas pēc MK noteikumu NR.384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām” jāizmanto saskaņā ar LR likumu „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”. - Būvuzņēmējs instruē darbiniekus par smagumu drošu pārvietošanu saskaņā ar MK noteikumiem NR.344 no 10.08.2002. - Ja nepieciešams izmantot propānu, skābekli u.c. gāzes balonus, jābūt iekārtotai un atbilstoši marķētai to noliktavai ārpus ēkas. - Bīstamām ķīmiskām vielām jābūt aizpildītiem drošības datiem, atbilstoši „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumam”, un tiem jāatrodas būvlaukuma birojā. Visi pieminētie darba drošības pasākumi ir maināmi argumentētos apstākļos (likumdošanas, projekta izmaiņu gadījumos). |
| --- | --- |

Izstrādāja: A. Politere

Arhitekte: M. Priedniece

Sertifikāts arhitekta praksei NR.10-0222